Мощность от 20 до 200 кВА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ серии FLEXIPOWER

ТИДЖ.565336.011ТУ

Условное обозначение

| СБП- |  |  |  | -УХЛ4-F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выходная мощность | выходное напряжение | выходная частота |  |

| Технические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная выходная мощность (кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  | 80 | 100 |  | 120 |  | 140 | 160 |  | 200 |
| Параметр |  |  |  |  |  | Стандарт |  |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |
| Выходное напряжение (В) при выходной мощности от 5 до 30кВА |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 380, 415 |  |  |  |  |
| Выходная частота (Гц) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Выставляемая полоса синхронизации (%) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Степень защиты (IP) |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| Параллельная работа (шт.) |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 2, 3, 4 |  |  |  |  |
| Время поддержки от аккумуляторной батареи (мин.) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | указать требуемое |  |  |  |  |
| Исполнение выпрямителя |  |  |  |  |  | 6-ти импульсный |  |  |  |  | 12-ти импульсный (от 60кВА) |  |  |  |  |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (А/ч) |  |  |  |  |  | определяет производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы аккумуляторной батареи (лет) |  |  |  |  |  | 7-10 |  |  |  |  | 12-15 |  |  |  |  |
| Тип аккумуляторов |  |  |  |  |  | определяет производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение аккумуляторов |  |  |  |  |  | шкаф |  |  |  |  | стеллаж |  |  |  |  |
| Габаритные размеры СБП без АБ (мм) при выходной мощности от 20 до 80кВА |  |  |  |  |  | 700х850х1400 ШхГхВ |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Габаритные размеры СБП без АБ (мм) при выходной мощности от 100 до 160кВА |  |  |  |  |  | 1100х800х1400 ШхГхВ |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Габаритные размеры СБП без АБ (мм) при выходной мощности 200кВА |  |  |  |  |  | 1500х1000х2000 ШхГхВ |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа АБ (мм) |  |  |  |  |  | 1100х700х1400 ШхГхВ |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Режим работы off-line |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Групповой комплект ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Защита от обратного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сейсмостойкое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дистанционный мониторинг через SNMP/Web-адаптер (расстояние в метрах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дистанционный мониторинг OCSystem (расстояние в метрах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изолирующий трансформатор резервного входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дополнительный фильтр RFI- фильтр уровня помех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректор входного коэффициента мощности, cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изолирующий трансформатор на входе выпрямителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изолирующий трансформатор резервного входа и выпрямителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплект для мониторинга температуры АБ (расстояние в метрах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плата интерфейса пользователя (включает в себя дополнительный соединитель (коннектор) DB9 для передачи данных через порт RS-232) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вывод сигналов через «Сухие контакты» на диспетчерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

выбор технических параметров по заказу, дополнительных опций, определение габаритных размеров, наличие специальных требований требует согласования

тел. +7 (8352) 37-07-38, e-mail: sales@ankoups.com, www.ankoups.com